附件2

《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单

（征求意见稿）

为进一步完善国家污染物排放标准，我部决定修改国家污染物排放标准《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）。修改内容如下：

一、将4.2.7条修改为：喷雾干燥塔、陶瓷窑烟气基准含氧量为18%，实测喷雾干燥塔、陶瓷窑的大气污染物排放浓度，应换算为基准含氧量条件下的排放浓度，并以此作为判定排放是否达标的依据。

二、将表5中喷雾干燥塔、陶瓷窑的颗粒物限值调整为30 mg/m3、二氧化硫限值调整为30 mg/m3、氮氧化物限值调整为150 mg/m3。