附件3

《〈陶瓷工业污染物排放标准〉（GB25464-2010）修改单》

（征求意见稿）编制说明

近期，我部先后收到全国人大代表建议以及陶瓷生产企业的来函，反映《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）在实施中的困难和问题。为了进一步完善国家污染物排放标准，提高标准的科学、合理和可操作性，我部组织有关单位和专家对GB 25464-2010的实施情况进行了实地调研，并对国内外相关标准进行了深入研究。

一、关于陶瓷工业烟气含氧量

陶瓷生产中的喷雾干燥塔、陶瓷窑（辊道窑、隧道窑、梭式窑）是典型的热工设备。喷雾干燥塔使用热风炉产生的热风对浆料进行干燥，连续生产的陶瓷窑后段需要混入冷风对产品进行冷却。无论是热风炉的热风，还是陶瓷窑的冷却风，都混合了大量空气，因此烟气含氧量急剧升高。根据监测，含氧量一般在16-19%之间，不同的操作条件会有波动，见表1。

表1  喷雾干燥塔、陶瓷窑烟气含氧量统计

| 生产设备 | 烟气含氧量平均值% | 烟气含氧量最小值% | 烟气含氧量最大值% |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷雾干燥塔 | 18.01 | 16.36 | 19.55 |
| 陶瓷窑（连续） | 16.28 | 15.49 | 17.03 |
| 喷雾干燥塔与陶瓷窑混合烟气 | 17.86 | 16.81 | 18.75 |
| 陶瓷窑（间歇） | 10.34 | 10.18 | 10.66 |

对于间歇生产的陶瓷窑（如梭式窑），烧成阶段烟气直排，烟气中含氧量低，约10-12%。

在国外以及我国台湾、香港的标准中，对陶瓷工业规定的含氧量为17%或18%，以18%居多，也有个别国家为实测值（不需含氧量折算），见表2。美国标准因使用的是单位产品排放量指标（磅/吨产品），无需含氧量折算。

表2  陶瓷工业相关标准对含氧量的规定

|  | 欧盟 | 德国 | 意大利 | 日本 | 我国台湾 | 我国香港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换算基准 含氧量 | 18% | 17% | 实测 | 18% | 18% | 18% |

GB 25464-2010规定过量空气系数1.7，相当于烟气含氧量8.6%。综合考虑我国陶瓷工业经济技术条件和污染治理水平，参考国内外相关标准，将喷雾干燥塔、陶瓷窑烟气基准含氧量调整为18%，实测喷雾干燥塔、陶瓷窑的大气污染物排放浓度，应换算为基准含氧量条件下的排放浓度，并以此作为判定排放是否达标的依据。

二、关于污染物排放限值

（一）国内外相关标准

国内外陶瓷工业相关标准要求如表3。

表3  陶瓷工业相关排放标准要求

| 标准 污染物 | 欧盟IPPC指南 ——陶瓷工业 | 德国 TA Luft | 意大利 | 我国台湾 | 我国香港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1-30（喷雾干燥） 1-5（陶瓷窑） | 40 | 30（喷雾干燥） 5（陶瓷窑） | 100 （喷雾干燥） | 50 |
| SO2 | 500 | 500 | 35（喷雾干燥） 500（陶瓷窑） | — | — |
| NOx | 500（＞1300℃） 250（＜1300℃） | 500 | 350（喷雾干燥） 200（陶瓷窑） | — | 200 |
|  |  | 500 |  | — | 200 |
| Pb | — | 0.5 | 0.5 | — | 金属合计5 |
| HF | 1-5 | 5 | 5 | — | 10 |
| HCl | 1-30 | — | — | — | 50 |
| 基准含氧量 | 18% | 17% | 实测 | 18% | 18% |

（二）污染物排放控制水平

污染物排放限值既与烟气含氧量折算基准有关，也与采取的可行控制措施有关。我们对典型的采取了控制措施的9家生产企业进行了调研和监测，下面分别对喷雾干燥塔和陶瓷窑进行说明（按照我国现行标准要求，监测数据均是折算到含氧量8.6%的数值）。

1.喷雾干燥塔

喷雾干燥塔大多使用水煤浆作燃料，受工艺影响，颗粒物和NOx排放浓度高。颗粒物初始排放水平为10000-30000 mg/m3，经布袋除尘及喷淋洗涤后，排放浓度可控制在100 mg/m3以下，除尘效率99%以上。NOx初始排放浓度300-1100 mg/m3，目前没有很好的办法，个别企业在喷雾塔热风炉的高温区正在进行SNCR脱硝试验，大约有50%左右的效率。SO2通过简单的水洗或碱溶液吸收后，排放浓度均可控制在标准要求的300 mg/m3以下，由于初始浓度不高，有进一步脱硫降低排放浓度的潜力。

喷雾干燥塔的大气污染物排放状况见表4。

表4  喷雾干燥塔大气污染物排放状况

| 污染物 | 初始浓度（mg/m3） | 处理技术 | 排放浓度（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值 | 最低值 | 最高值 |
| 颗粒物 | 10000-30000 | 布袋除尘 | 53 | 11 | 109 |
| SO2 | 50-300 | 喷淋洗涤 | 145 | 5 | 269 |
| NOx | 300-1100 | — | 560 | 254 | 1100 |

2.陶瓷窑

陶瓷窑燃料以煤制气为主，部分使用了天然气和柴油，从污染物排放情况看，不同燃料的差别不大。陶瓷窑的颗粒物初始排放浓度不高（约100-1600 mg/m3），通常采用湿法脱硫、除氟工艺一并去除烟气中的颗粒物，由于湿法除尘效率低，造成目前颗粒物超标比较普遍，这也与脱硫、除氟的碱颗粒二次污染有关。为达到标准要求，一些企业已尝试采用高温布袋除尘器处理窑炉废气。

SO2初始排放浓度较高（约500-2300 mg/m3），采用湿法脱硫，效率90%以上，排放浓度低于100 mg/m3。NOx目前没有可行的控制措施（SNCR喷氨会污染陶瓷，SCR没有适宜的温度窗口），NOx直排，浓度一般在600 mg/m3以下。

陶瓷窑的大气污染物排放状况见表5。

表5  陶瓷窑大气污染物排放状况

| 污染物 | 初始浓度（mg/m3） | 处理技术 | 排放浓度（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值 | 最低值 | 最高值 |
| 颗粒物 | 100-1600 | 湿法除尘 | 52 | 13 | 105 |
| SO2 | 500-2300 | 湿法脱硫 | 40 | 0 | 95 |
| NOx | 100-700 | — | 325 | 120 | 665 |

基于典型企业排放状况（表4、表5）和采取的可行控制措施，确定颗粒物、SO2、NOx排放控制水平如表6所示（按我国现行标准，为含氧量8.6%条件下的数值）。如折算为含氧量18%，则在限值基础上降低4倍左右。

表6  陶瓷工业大气污染物排放控制水平

| 污染物项目 | 采取的措施 |  | 排放控制水平（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷雾干燥塔 | 陶瓷窑 | 含氧量8.6% | 含氧量18% |
| 颗粒物 | 布袋除尘 | 湿法除尘 布袋除尘 | 100 | 25 |
| SO2 | 湿法脱硫 | 湿法脱硫 | 100 | 25 |
| NOx | SNCR | — | 600 | 150 |

三、限值修改方案

综合考虑含氧量折算基准（18%）、可行控制措施可达到的排放水平（表6），确定对大气污染物排放限值作如下修改（表7）：

1.国外陶瓷工业采取了严格的颗粒物控制措施，如布袋除尘技术，我国要求采取的控制措施与之相同，控制水平亦相同，限值30mg/m3。

2.国外陶瓷工业并未要求脱硫、脱硝。根据总量减排要求，我国陶瓷工业在工艺可行条件下，需要考虑脱硫、脱硝，因此在排放控制水平上SO2、NOx将严于国外标准要求。SO2要求湿法脱硫，达到90%以上的脱硝效率，限值30mg/m3。如喷雾干燥塔NOx浓度较高，采取SNCR措施；陶瓷窑无可行控制措施，基于现状排放水平，限值150mg/m3。

3.重金属与颗粒物协同去除，因此控制水平上原则与国外最严格标准相当。但考虑到我国铅排放控制一向严格，限值仍保持我国最严格的控制水平0.1mg/m3。虽然含氧量调整了，限值仍然只有国际最严格标准的1/5。一般认为铅主要来源于含铅釉料，目前国际上普遍要求采用无铅釉料，排放可控。

4.个别企业可能氟化物排放浓度较高，需要采取干、湿法除氟措施（除氟效率90%以上），达到3mg/m3，略严于国际要求。由于我国桑蚕业发达，水泥等行业标准一般也要求控制到3mg/m3。

表7  陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 采取的措施 |  | 修改后排放限值 （含氧量18%） | 国际最严格标准 （含氧量18%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷雾干燥塔 | 陶瓷窑 |  |  |
| 颗粒物 | 布袋除尘 | 湿法除尘 布袋除尘 | 30 | 30（喷雾干燥） 5（陶瓷窑） |
| SO2 | 湿法脱硫（脱硫90%以上） |  | 30 | 500 |
| NOx | SNCR | — | 150 | 350（喷雾干燥） 200（陶瓷窑） |
| 烟气黑度 | 燃料控制、除尘 |  | 1级 | — |
| Pb | 除尘协同去除 |  | 0.1 | 0.5 |
| Cd |  |  | 0.1 | — |
| Ni |  |  | 0.2 | — |
| 氟化物 | 干、湿法除氟 |  | 3.0 | 5 |
| 氯化物（HCl） | — |  | 25 | 30 |

以上限值修改，对喷雾干燥塔和陶瓷窑统一了颗粒物、SO2、NOx排放浓度要求，且不再区分燃料类型。